Chapter 5

Review Questions

R2如果互联网上的所有链路都提供可靠的交付服务，那么TCP可靠的交付服务是多余的吗？为什么？

R6. 在 CSMA/CD 中，在第 5 次碰撞后，结点选择 K=4 的概率有多大？结果 K=4 在 10Mbps 以太网上对应于多少秒的时延？

R9. MAC地址空间有多大？IPv4 地址空间？IPv6 地址空间？

R11. ARP 查询为什么在广播帧内发送？ARP 响应为什么在具有特定目标 MAC 地址的帧内发送 ？

Problems:

P5. 考虑5位生成器 G=10011，并假设 D 的值为 1010101010。CRC校验码R 的值是多少？

当然可以，以下是提取整理的图片文本：

P17. 使用 CSMA/CD 协议，适配器在碰撞之后等待  K *512 比特时间，其中 K 是随机选取的。对于 K = 100 ，对于一个 10Mbps 的广播信道，适配器返回到第二步要等多长时间？对于 100Mbps 的广播信道来说呢？

P14. 考虑三个 LAN 通过两个路由器互连，如图 5.33 所示。

a.为所有接口分配 IP 地址。对于子网 1，请使用 192.168.1.xxx 形式的地址;对于子网 2，使用以下形式的地址192.168.2.xxx; 对于子网 3，使用格式为 192.168.3.xx 的地址.

b.将 MAC 地址分配给所有适配器。

c. 考虑将 IP 数据报从主机 E 发送到主机 B。 假设所有ARP 表是最新的。如对第 6.4.1 节（链路层寻址和 ARP）中的单路由器示例，,列举所有步骤，。

d. 重复 （c），现在假设发送主机中的 ARP 表为空（并且其他表是最新的）。